*** 컨벤션 버터플라이 밸브소개 ***

전시용 밸브 : 트리플 러그타입(DN400) – 메탈시트 / 콘센트릭 플랜지타입(DN600)

- 버터플라이 밸브소개

- 밸브는 크게 콘센트릭과 이센트릭으로 나뉜다.

콘센트릭은 고무시트를 사용하며, 바디가 유체에 접촉하지 않는다. 그래서 저렴한 재질(닥타일 등) 사용할 수 있다. 하지만 고무시트를 사용할 경우 온도제한이 있으며, 디스크와 시트에 마찰이 일어남으로 내구성이 낮다.

이를 극복하고자 만들어진 밸브가 이센트릭이다. 이센트릭(하이퍼)는 디스크와 시트가 클로즈 시에만, 일부 접촉을 함으로 내구성이 강하며, 이로인해 다양한 시트(고무시트, 테프론 시트, 얇은 메탈시트) 적용이 가능하다. 디스크와 시트의 접촉을 없애어 밸브 내구성을 향상 시키고자 만들어진 밸브가 이센트릭(트리플)이다.

- 주로 어디에 나가는지?

- 납품한 project 명 및 고객처

- 콘은 안되는대 왜 트리플은 고온, 고압이 가능한지?

- 콘센트릭은 RUBBER 시트를 사용한다. 트리플은 METAL 시트를 사용한다.

RUBBER 시트는 120도까지, 메탈시트를 사용할 경우 더 높은 온도까지 견딜 수 있다.

- 면간이 얇은대 어떻게 고압을 견디는지?

- 면간과 고압은 상관이 없다. 밸브의 사이즈와 상관이 있다.

- 트리플 밸브 제작 가능한 사이즈?

- 최소 DN80 ~ 최대 DN2700 / 150LB~600LB

- 왜 3중 편심을 써야하는지?

- 사용되는 밸브의 환경이 고압, 고온, 초저온에서도 사용이 가능하다.

- 트리플 밸브(전시회 : 메탈) zero leakage 가능한가요?

- 가능하다. API598 규격에도 METAL 시트는 LAMINATED 시트를 쓸경우 제로리키지가 가능하다고 언급되어 있다.

- 이중과 삼중편심의 차이는 무엇인가요?

- 이중편심은 1) 스템중심에서 시트면까지 편심 2) PIPE LINE 중심에서 STEM까지 편심

- 삼중편심은 1) 2) + 3) SEAT에 일정한 각을 적용

10) 3중 편심의 용도는 주로 어디인가요?

->고압, 고온, 초저온에 특화되어 있습니다.
11) 고압가스보안법에 대응 가능합니까?

->당사에서는 KOSHA(한국가스안전공사)인증을 취득하여 규격에 따라 대응이 가능합니다.
12) 한국의 어디에 공장이 있습니까?
13) 일본에서의 거래의 상류를 가르쳐 주세요.

-> 
14) 트러블 슈팅의 경우 어떻게 대응 가능한가요?

-> 영업부에서 SV 관리를 하고 있고, 영업부 쪽으로 연락을 주면 적절한 조치를 취한다. SV파견 등
15) 키츠그룹이면 키츠 브랜드인가요?

-> 키츠그룹이지만 시퍼스 브랜드를 사용한다. 밸브 바디에도 시퍼스 MARKING 이 적용되있다.

16) 이 회사의 버터플라이 밸브가 어떤 산업 분야에서 사용되고 있나요?

- Power plant, oil&gas, 수처리, 담수 등 다양한 분야에 납품이 됩니다.

17) 콘센트릭, 하이퍼포먼스, 트리플 옵셋 밸브의 주요 차이점은 무엇인가요?

18) 밸브를 선택할 때 어떤 요소들을 고려해야 하나요?

- 기본적으로 유체, 압력, 온도를 기반으로 밸브 재질 및 디자인 선정이 가능합니다.

또한, 요구되는 스펙(fire safety ,UL/FM 인증)등도 고려하여 적합한 밸브 디자인 및 재질을 선정하고 있습니다.

19) 밸브의 내구성과 수명은 어떻게 되나요?

- 사용환경 및 사용조건에 따라 수명이 달라지며, 밸브의 내구성은 사용되는 재질에 따라서도 달라집니다. 주철보다는 서스, 듀플렉스 등의 재질이 내구성이 더 좋습니다. 정기적으로 유지보수를 하고 관리를 한다면 더 오래 사용하실 수 있습니다.

20) 유지보수 및 수리 서비스를 제공하나요? 그 경우에는 어떻게 이루어지나요?

- 유지보수 매뉴얼을 제출합니다. 만약 수리가 요구될 경우, sv파견하여 대응을 합니다.

21) 밸브의 인증 및 규제 사항은 무엇인가요?

-> ISO(ISO9001 품질관리시스템 규정 ISO14001 환경관리시스템 ISO45001 건강 및 안전관리시스템), CE, API, ASME 등 규정에 따라 제품을 제조합니다.

22) 제품의 가격에는 어떤 요소들이 반영되나요?

- 중량 및 재질, 부자재, 포장비, 수요공급, 노동비, 경쟁업체상황 등 여러요소가 반영이 됩니다.

특정 산업 분야에 맞는 밸브를 선택하는 데 어떤 조언을 할 수 있나요?

- 해당산업에 특성(고압, 고온, 부식성 환경)을 먼저 파악, 밸브에는 각각의 특징이 있기에 어떤 유형이 어떤 산업에서 제일 적합한지 확인 후 적절한 밸브를 선택할 수 있습니다.

예를들어, 해수라인에 사용되는 밸브인대 콘센트릭 밸브의 경우, 바디 및 스템이 유체에 닿지 않아 ALBZ 같은 비싼 재질을 적용할 필요가 없습니다.

새로운 기술이나 개선 사항이 있는가요?

- 하이퍼포먼스 밸브는 단방향으로 대응이 가능하며, 현재 양방향이 가능한 하이퍼포먼스를 개발중에 있습니다. 또한, 신형 콘센트릭(예전 태국생산 하는 콘센트릭 모델 참고)을 개발하여 작년부터 납품하고 있습니다. 예전에는 원형시트를 사용했는대 신형 콘센트릭의 경우, 고무시트내부에 BACKUP RING(PLATE)가 삽입되어 고정이 되므로 DRY SHAFT 기능을 더 잘 구현할 수 있습니다. 밸브 내구성 향상 및 TORQUE 감소를 위해 BEARING BUSH를 적용합니다. 작은사이즈의 경우, 육각/사각스템을 사용하며, 바디 END에도 PLUG 또는 END COVER를 사용합니다.

환경에 대한 친화적인 밸브 제품이 있나요? 그런 경우 그 특징은 무엇인가요?

밸브의 설치 및 유지보수를 위해 필요한 도구나 장비가 있나요? 필요한 경우 어떻게 구할 수 있나요?

- 특별한 도구가 없습니다. 일반 스패너 망치 등의 공구로 시트, 팩킹 등 교체가 가능합니다.

제품에 대한 보증이나 품질 관련 정책이 있나요? 그 내용은 어떻게 되나요?

- 일반적으로 밸브 납품 후, 2년 워런티가 있습니다.

밸브 제작 및 납품 과정에서 고려해야 할 납기 및 배송 관련 사항은 어떻게 되나요?

- 일부소재의 경우, ALLOY재질은 국내에서 수급이 힘든경우가 있습니다. 그럴경우, 수입을 해야하며 납기에 영향이 있을 수 있습니다. 승인도서를 제출 후, 고객승인을 받은 후에 내부적으로 발주를 진행하기에 승인과정이 길어질수록 납기가 길어질 수 있습니다.

다양한 프로젝트를 진행하다보니, 소재업체 또는 내부적으로 업무부하가 있을 수 있습니다. 그럴경우 납기가 더 늘어날 수 있습니다.

밸브의 설치 전에 고려해야 할 사항이 있나요? 예를 들어, 공간 요구 사항이나 안전 규정 등이 있을 수 있습니다.

- 콘센트릭 밸브의 경우, 가스켓이 삽입이 되면 안됩니다. 고무시트의 경우, 설치시 밀려서 시트 손상이 발생할 수도 있고, 배관에 밸브를 설치할 때, 면간거리 +최소40mm여유공간이 확보되야합니다. 등등

다양한 산업 분야에서 회사의 밸브가 어떻게 사용되고 있는지 사례를 제시해주실 수 있나요?

- 일반적으로 발전이나 OIL & GAS 는 고온, 고압에서 사용이 요구되어 콘센트릭, 더블옵셋, 트리플 다양하게 사용

수처리쪽은 사용온도가 그렇게 높지않아 주로 콘센트릭 및 제수변밸브가 많이 납품됨

EX) RC PROJECT / 로얄커미션 / 제수변, 싱가폴 국영기업 PUB

<POWER PLANT>

(1) MHI : T-5, SAIJO, TAKETOYO, ANEGASAKI, YOKOSUKA PJ 콘센트릭 및 제수변밸브

일본 중부발전의 까다로운 요구사항에도 불구하고 성공적으로 프로젝트를 수행한 이력이 있습니다.

(2) TOSHIBA - CIRENBON PJ – CON(DN2850), TNAJUNG JATI PJ – CON(DN2400), 제수변(DN2200)

(4) 미쯔비시 중공업 – RUSSIA RPA PJ – 하이퍼 및 트리플(~DN700)

(5) BLACK & BEACH – VAN PHONG PJ – 트리플 / VIETNAM

<OIL & GAS>

- RDMP PJ – HEC CON(~DN1200) / 인도네시아(PT PERTAMINA

- UAE ADNOC CFP PJ – 트리플(~DN600) / 삼성엔지니어링 / 중동

- LONG SON PJ – 하이퍼, 트리플(~DN800) / 삼성엔지니어링 / 베트남

- CHIYODA – MANYAR SMELTER – 트리플(DN400~DN800) / INDONESIA(PT FREEPORT)

- DOSBOCAS REFINERY PJ – DOUBLE OFFSET(DN1400) / 삼엔 멕시코

- 2017년 카와사키 중공업 -쿠르크메니스탄 G to G 프로젝트 수행.

+ KOC, KNPE, PETONAS, ADNOC 등 다수 실적보유

고객의 특정 요구사항이나 산업 규제에 따라 커스터마이징된 밸브를 제작할 수 있나요? 그럴 경우 프로세스는 어떻게 이루어지나요?

밸브의 성능을 평가하고 모니터링하는 방법에 대해 설명해주세요

->밸브를 개발 후에 CYCLING TEST 를 진행합니다. 작은사이즈는 10000회 큰 사이즈는 500회정도 실시하고 있습니다. (기준은 AWWA C504테스트 기준에 따름) 저희는 이미 여러 차례 성공적으로 TEST 를 수행하였고, 이러한 경험들이 저희 회사 기술발전에 많은 도움이 되었습니다.